ООО «ЭЭТ»

445036, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Юбилейная, 9в

Тел./Факс:(8482) 66-66-36, 66-62-53

e-mail:eet_2009@mail.ru

На территории Саратовской области в котельных ЖКХ эксплуатируется большое количество чугунных секционных и стальных котлов («Универсал», «Факел», «Тула», «Энергия», КЧ, «Минск», НР-18, Неделяева, ТВГ, КСВ и другие). Котлы данного типа, как правило, разрабатывались для сжигания твердого топлива на колосниковой решетке, а при переводе на газ оборудовались несколькими типами газогорелочных устройств:

1. Многофакельные инжекционные горелки низкого давления (атмосферные). Обеспечивают равномерное распределение теплового потока по всем секциям котла. Легкая регулировка газа.

Недостаток - ограничение по тепловой мощности, не удается осуществить режим горения с коэффициентом избытка воздуха меньше 1,3-1,4, что приводит к невысоким КПД  установок.

2. Инжекционные однофакельные горелки среднего давления. Наряду с неплохими экономическими показателями (КПД 86-89%) имеет коренной недостаток - неравномерное распределение тепла и температур по длине топки, что приводит к неравномерному распределению тепловых потоков между секциями котла и является одной из основных причин преждевременного выхода секций из строя.

3. Горелки с принудительной подачей воздуха, в том числе автоматизированные. КПД  в пределах 86-91 %. Эти горелки, аналогично инжекционным однофакельным среднего давления, имеют сосредоточенное высокотемпературное пламя, которое не обеспечивает требуемую равномерность тепловых потоков и температур по длине топки, что является одной из основных причин выхода секций из строя. Принудительная подача воздуха увеличивает затраты на электроэнергию.

4. Горизонтально-щелевые (подовые, подово-форкамерные) горелки без принудительного дутья. Этот метод газооборудования  является самым массовым. Горизонтально-щелевые  горелки были разработаны и применены с целью максимально повысить равномерность распределения тепловых потоков по топке котла. Горелки имеют широкий диапазон изменения тепловой мощности, обладают хорошей надежностью и безопасностью (отсутствует отрыв и проскок пламени). Недостатоки – большие потери тепла от недожога и полнота сгорания достигается при больших избытках воздуха.

Кроме того у вышеперечисленных газогорелочных устройств есть общий недостаток, проблемная работа котлоагрегатов  в теплое время года. Тепловая мощность задействованных котлоагрегатов иногда в несколько раз превышает расчётную, достаточную для обеспечения тепловой нагрузки, т.е. котел работает в недопустимом режиме, что свидетельствует о его завышенной установленной мощности. Причём, даже автоматизированные горелки с широким диапазоном регулирования далеко не всегда способны обеспечить надлежащий режим теплопроизводительности. Это влечёт к тепловым потерям на источнике, выраженным в завышенных расходах на собственные нужды или низкими КПД агрегатов.

Рассмотренные выше типы газогорелочных устройств  не удовлетворяют современным требованиям по энергосбережению.

Существует два пути решения этого вопроса.

Первый – замена устаревшего котельного оборудования на новое, соответствующее современным энергосберегающим требованиям.

Этот путь требует больших капиталовложений. При этом окупаемость

его составит не менее 6-10 лет.

Второй вариант – поэтапная модернизация существующего оборудования

на основе современных энергосберегающих технологий.

ООО «ЭЭТ» разработаны, прошли испытания и сертифицированы новые горелка – горелка газовая подовая «ПГГ-ЭЭТ» для замены существующих подово-щелевых и подово-форкамерных горелок на объектах ЖКХ.

Следует отметить, что замена  газо-горелочных устройств по разработанной  технологии позволяет:

- повысить безопасность работы, как при режимах розжига, так и при эксплуатации;

- обеспечить работу теплотехнического объекта во всём диапазоне рабочих нагрузок ( от 10% до 100% номинальной мощности);

- снизить  на 30-40ºС температуру выбросов;

- снизить удельный расхода топлива ( увеличение КПД);

- увеличить межремонтный пробег  котла в 1,5 – 2 раза;

- уменьшить степень загрязнения воздушного бассейна;

- улучшить санитарное состояние населенных мест.

Полученная экономия энергетических ресурсов на модернизированных объектах, как показала эксплуатация, составляет от 5 до15 %.

Срок окупаемости затрат - не более одного года.

В октябре-ноябре 2009г. в котельной №11 МУП «Марксовские тепловые сети» Саратовская обл., в рамках пилотного проекта, была проведена модернизация подовых газовых горелок котлов КВГ-6,5 и ТВГ-8.

С 2010 года ведется совместная работа с ООО «ТЭГК» г. Саратов по замене и модернизации газогорелочных устройств. Произведена замена подово-щелевых и подово-форкамерных горелок на водогрейных котлах типа «КСВ-1,86», «ТВГ-1,5», «ТВГ-8», «НР-18», что позволило сократить потребление природного газа на 12%, по сравнению с аналогичными показателями прошлых отопительных сезонов.

Сравнительные результаты испытаний до и после замены горелки на котельной ООО «ТЭГК» В декабре 2011 года выполнены работы по замене штатных подово-форкамерных горелок на горелки «ПГГ-ЭЭТ» пяти водогрейных котлов типа «Неделяева», установленных в котельной ОГМ п. Пробуждение Энгельсского района, МУП «Покровск-тепло». Согласно техническому отчету по режимно-наладочным испытаниям экономия природного газа составила 8 %, коэффициент избытка воздуха снизился до 1,09-1,34,  удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепла в среднем по котельной  составил  179,4 кг у.т./Гкал.

Применение горелки «ПГГ-ЭЭТ» позволит снизить удельные расходы условного топлива на выработку тепла до нормативов,  уменьшить, таким образом, на 5–12% себестоимость тепловой энергии. Данная программа по сравнению с другими вариантами не связана со значительными финасовыми затратами и может быть реализована на территории Саратовской области.